TESTOVÉ OTÁZKY HASIČ III.

# Oblast A – Požární taktika

1. Lokalizace požáru znamená, že:

A. požár je uhašen před příjezdem jednotek PO

B. je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci

C. požár je uhašen jednotkami PO

2. Nejméně náročný na použití sil a prostředků je zásah provedený v:

A. 1 fázi požáru

B. 2 fázi požáru

C. 3 fázi požáru

3. Účinná hloubka hašení prováděné proudem C 52 je:

A. 5 metrů

B. 10 metrů

C. 15 metrů

4. Velitelem zásahu je:

A. Velitel jednotky, která má nejvyšší počet zasahujících hasičů

B. Velitel jednotky, která jako první dorazila na místo zásahu a v této funkci řídí činnost všech jednotek

na místě zásahu vždy do konce zásahu

C. Velitel jednotky, která jako první dorazila na místo zásahu a v této funkci řídí činnost všech jednotek na místě zásahu, pokud funkci nepřevzal velitel jednotky s právem přednostního velení

5.K čemu slouží Dílčí zprávu o zásahu a kdo ji zpracovává:

A. jako informační materiál pro školení jednotek a zpracovává jí náčelník štábu

B. jako soupis dílčích pokynů a rozkazů při zásahu a zpracovává ji velitel zásahu

C. jako doklad o činnosti jednotky, podklad pro vypracování zprávy o zásahu a zprac. velitelé jednotek

6.Vypnout el.proud o nízkém napětí (600 V proti zemi) může:

A. pouze osoba prokazatelně seznámená s možným nebezpečím

B. osoba bez odborné způsobilosti

C. odborný pracovník provozovatele

7.Při hašení požáru v půdním prostoru:

A.otevíráme nejprve krytinu na návětrné straně, pokud možno co nejníže

B. otevřeme krytinu nejprve na závětrné straně, pokud možno co nejvýše

C. je naprosto jedno jestli na závětrné nebo návětrné straně

8.Z tlakové láhve s acetylenem uniká přes redukční ventil plyn a hoří. Pokud již nejde uzavřít ventil a láhev je

teplá:

A. urazíme vodním proudem plamen a láhev ochlazujeme

B. plamen necháme hořet a z chráněného místa láhev ochlazujeme

C. urazíme plamen a opatrně láhev odneseme na bezpečné místo

## Oblast B – Technické prostředky

1. Charakteristikou požárního čerpadla rozumíme:

A) materiálové složení čerpadla

B) pracovní možnosti čerpadla

C) rozměry čerpadla

2. Pryžové sací požární hadice:

A) se vyrábějí o rozměrech 110 mm x 1,6 m; 110 mm x 2,5 m; 125 mm x 2,0 m, zkoušejí se

1 x za 6 měsíců: na těsnost (suchá zkouška) na podtlak 0,08 MPa s poklesem o 0,01MPa během jedné minuty, vodním tlakem 0,4 MPa po dobu 5 minut, na těsnost vodou

B) se vyrábějí o rozměrech 110 mm x 1,6 m; 125 mm x 2,5 m; 125 mm x 2,0 m, , zkoušejí se 1 x ročně, vodním tlakem 0,4 MPa po dobu 3 minut

C) se vyrábějí o rozměrech 110 mm x 1,6 m; 125 mm x 2,5 m, zkoušejí se 1 x za 6 měsíců , podtlakem 0,4 MPa po dobu 5 minut

3. Hasiva můžeme rozdělit podle skupenství :

A) kapalná ( požární voda, pěna, zkapalněný oxid uhličitý), tuhá (hasicí prášky, písek, zemina), plynná

(vodní pára)

B) tuhá (prášek), kapalná (voda)

C) plynná (oxid uhličitý, dusík, vodní pára), kapalná (voda, pěna), tuhá (prášek, písek)

4. Klasická přenosná motorová stříkačka PS 12 :

A) je přívěsná přenosná motorová stříkačka, s dvoudobým dvouválcovým motorem, jednostupňovým

čerpadlem, o jmenovitém průtoku 1200 l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a sací výšce 1,5 m s vývěvou plynovou na nespálené plyny, ucpávkou hnětací

B) je přívěsná motorová stříkačka, se čtyřdobým dvouválcovým motorem, dvoustupňovým čerpadlem,

vývěvou rotační, jmenovitém průtoku 1200 l/min., ucpávkou hnětací

C) je přenosná motorová stříkačka, se čtyřdobým čtyřválcovým motorem, jednostupňovým čerpadlem, vývěvou plynovou na spálené plyny, o jmenovitém průtoku 1200 l/min, při jmenovitém tlaku 0.8 MPa a sací výšce 1,5 m

5. Číslo za zkratkou CAS (např. 25, 27, 32,…) značí :

A) výkon čerpadla ve stovkách l/min. při dodržení jmenovitých podmínek

B) výkon čerpadla v l/min. při tlaku 8 MPa

C) množství vody v nádrži ve stovkách litrů

6. Při hašení pěnou spočívá hlavní hasební účinek :

A) v ředění

B) v izolaci

C) ve zpomalování chemické reakce hoření

7. Voda jako hasivo :

A) je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univerzálním, hlavní hasební účinek je v ochlazování,

odpařením 1 litru vody se vytvoří 1 700 l páry (hasicí efekt dusivý)

B) je nejčastějším hasivem, univerzálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří 1 200 l vodní páry, hlavní hasební účinek je zpomalování hoření

C) je nejpoužívanějším hasivem, ne ale univerzálním, odpařením 1 litru vody se vytvoří 1 500 l páry, hlavní hasební účinek je izolace

8. CAS 25/2500/400 – S 2 Z na podvozku LIAZ má :

A) čerpadlo kombinované o jmenovitém průtoku 2 500 l/min., vývěvu plynovou na spálené plyny, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěv elektropneumatické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic C

B) čerpadlo kombinované o jmenovitém výkonu 1 500 l/min., vývěvu plynovou, ucpávku  bezobslužnou, ovládání vývěvy mechanické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic C

C) čerpadlo dvoustupňové o jmenovitém průtoku 3 200 l/min., vývěvu plynovou na nespálené plyny, ucpávku bezobslužnou, ovládání vývěvy elektropneumatické, 18 dílů tlakových požárních hadic B, 14 dílů tlakových požárních hadic

## Oblast C – Technický výcvik

1. Bojové rozvinutí družstva představuje maximální objem rozsahu práce jednoho požárního

družstva:

A) 1+8, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+5

B) 1+6, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+4

C) 1+5, popřípadě družstva o sníženém stavu 1+3

2. Proudnici hasič přenáší:

A) za opaskem hubicí dolů, pod levou paží nebo v levé ruce

B) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v levé ruce

C) za opaskem hubicí dolů, pod pravou paží nebo v pravé ruce

3. Hydrantový nástavec nese hasič:

A) na pravém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

B) na levém rameni, přičemž prsty pravé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

C) na pravém rameni, přičemž prsty levé ruky přidržuje těsnění ve vtokovém hrdle

4. Přívodní vedení u družstva 1+5 provádí:

A) S a č.3

B) S a č.4

C) č.3 a č.4

5. U bojového rozvinutí (1+5): je pro dopravní vedení s rozdělovačem a dva útočné proudy C

je na základně připraveno:

A) 4 hadice B, 6 hadic C, rozdělovač, 2 proudnice B8

B) 3 hadice B, 6 hadic C, rozdělovač, 2 proudnice C

C) 4 hadice B, hadic C, rozdělovač, 2 proudnice C

6. Signál NEBEZPEČÍ!Všichni ZPĚT rukou nebo za snížené viditelnosti pomocí svítilny provádíme :

A) nataženou paží několikrát kruh před čelem

B) nataženou paží několikrát půlkruh nad hlavou

C) kmitání pravou paží nahoru a dolů do strany

7. Při útocích do poschodí (1+5) se č.2 vybaví:

A) dýchacím přístrojem a dvěmi hadicemi C

B) dýchacím přístrojem, dvěmi hadicemi C a prostředky

C) dýchacím přístrojem a prostředky

# Oblast D – Speciální zásahy

1. Při zjištění přítomnosti nebezpečných látek na místě zásahu je nutné s ohledem na vlastní bezpečnost dodržet mimo jiné následující základní zásady:

A) opustit s jednotkou ohrožený prostor, zhasnout reflektory a vypnout motory

B) přibližovat se k místu nehody z návětrné strany, pokusit se identifikovat nebezpečí na dálku dalekohledem, prostřednictvím KOPIS povolat jednotku přeurčenou pro řešení událostí s únikem nebezpečné látky, stanovit hranici nebezpečné zóny a zastavit provoz ze všech příjezdových směrů

C) okamžitě o tomto uvědomit pracovníka odboru životního prostředí místně příslušného úřadu, obklíčit ohrožený prostor mlhovými proudy, svolat velitele zasahujících jednotek a odeslat je na

lékařské vyšetření, zajistit nepromokavé oděvy a hasiče na vystřídání

2. Při požáru s nedokonalým hořením, např. ve sklepě může dojít k výbuchu protože :

A) ve sklepě uniká plyn z potrubí

B) zplodiny hoření obsahují CO, který při koncentraci 12,5-74%(objemových) a teplotě 610oC vybuchuje

C) jsou otevřena všechna okna a dveře a je dostatečný přístup vzduchu

3. Název varovného signálu v ČR je:

A) všeobecná výstraha

B) katastrofa

C) mimořádná událost

4. Varovný signál „Všeobecná výstraha" se vyhlašuje při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při

jejím nenadálém vzniku:

A) přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty

B) nekolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech

C) kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin, může být vysílán 3x po sobě v cca tříminutových intervalech

5. Dekontaminaci osob po zásahu na nebezpečnou látku na dekontaminačním stanovišti obvykle provádíme:

A) spálením

B) suchým nebo mokrým způsobem

C) nikdy neprovádíme z důvodu nemožnosti odstranění kontaminantu

6. Kolik se v ČR používá stupňů povodňové aktivity:

A) 2 – ohrožení, pohroma

B) 3 – bdělost, pohotovost, ohrožení

C) 4 – bdělost, aktivace, ohrožení, krize

7. Vzduchový dýchací přístroj Saturn S 7 má :

A) plnící tlak vzduchu 15 MPa a vodní obsah lahve 5 litrů

B) plnící tlak vzduchu 30 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů

C) plnící tlak vzduchu 20 MPa a vodní obsah lahve 7 litrů